| Indledende ressourcekortlægning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sagsnavn: Adresse: Sagsnr.: Matr.nr.: Ejendoms nr.: Dato: Vers. nr.: Rev. dato.: | EPHN AAK - Erhvervspark Harlev Nord, Byggemodning. Gammel Mosevej 15, Harlev J, 8462 Aarhus 1100056588-002 2q 4184795 07-08-2025 1 |  |  |
| Virksomhedsnavn: Kunde: Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: | Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune LTTD JBM NNC |  |  |

- Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	0

1	Ned-/udtagning, emballering og henstilning af materialer	1

2	Ressourcekortlægning	2

Ned-/udtagning, rensning, emballering og henstilning af materialer

Efterfølgende genbrug/genanvendelse af materialer forudsættes bla. af, at de pågældende materialer er ned-/udtaget, emballeret og henstillet korrekt. Dette afsnit er en oversigt over de fire nævnte processer for enkelte materialer. Det påhviler altid den ansvarlige for processerne, at udvise omhu, samt at udføre processerne jævnfør tabel 1.

Tabel 1 er en generel oversigt over materialer og processer. Der kan derfor forekomme materialer og processer i tabel 1, som ikke fremkommer af afsnit 2 ”Ressourcekortlægning”.

| Materiale | Ned-/udtagning | Rensning | Emballering | Henstilling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mursten u. cementfuge | Nedtages uden at knække | Fuger renses af | Stables på murpaller. 80. stk pr. hoved. I alt 320 stablet på 1 palle | Overdækket, men ventileret |
| Tagsten. | Nedtages uden at knække | - | Stables på højkant på pallerammer i to lag, med plade mellem lagene | Overdækket, men ventileret |
| Udendørs vinduer og døre | Udtages uden beskadigelse. Tagvinduer demonteres i hel tilstand inkl. alle inddækninger | Søm/skruer/beslag fjernes | Samme type vinduer/døre pakkes for sig, på paller. Sikres til transport uden beskadigelse. Pakkes som ved leverance af nye vinduer/døre | Overdækket, men ventileret. |
| Indendørs vinduer og døre | Udtages uden beskadigelse | Søm/skruer/beslag fjernes | Samme type vinduer/døre pakkes for sig, på paller. Sikres til transport uden beskadigelse. Pakkes som ved leverance af nye vinduer/døre | Overdækket i opvarmet rum. Ventileret |
| Profil-/loftbrædder | Udtages kun i hele længder, m. intakt fer/not. Uden beskadigelse | Søm/skruer/beslag fjernes | Stables på paller eller strør. Strapped m. bånd | Overdækket i opvarmet rum. Ventileret |
| Reglar/Limtræ | Udtages uden beskadigelse | Søm/skruer/beslag fjernes | Pakkes i ens længder, på strøer eller paller | Overdækket i opvarmet rum. Ventileret |
| Troldtekt | Nedtages uden beskadigelse | Renses for skruer/søm/lim | Pakkes i ens formater på paller. Beskårede formater kasseres. | Overdækket, men ventileret. |
| Gulvbrædder | Udtages u. beskadigelse af evt. fer/not. Brædder u. fer/not eller med store revner/udskæringer, kasseres. | Søm/skruer fjernes | Pakkes ensrettes på paller og strappes m. bånd. | Overdækket i opvarmet og rum. Ventileret |
| Spær/bjælker/åse af træ | Udtages kun uden fugtskader, skilles ad | Søm/skurer/beslag fjernes | Stables i stakke a’ ens længder, sikres at træet kan ånde. Strappes med bånd | Overdækket, men ventileret. |
| Indendørs trapper | Løftes ud i samlet stand | Tæpper renses af | Transporteres i hel stand med strap bånd/båndstrammer 2-3 steder på trappen, så trin ikke skrider | Overdækket i opvarmet rum. Ventileret |
| Metalplader | Ned-/udtages i hele plader. Plader med udskæringer kasseres | Søm/skruer/beslag fjernes | Stables i stakke a’ ens dimensioner. Strapped med bånd | Overdækket, men ventileret |

Tabel 1: Oversigt over arbejdsprocesser ved ned-/udtagning, rensning, emballering samt henstilling af materialer

Ressourcekortlægning

Grøn	= Greendozer vil gerne modtage
Gul	= Aarhus Kommune vil gerne modtage
Rød	= Overgår til nedbryder

| Materiale / Bygningsdel | Foto | Tilstand | Potentiale | Omfang / estimeret mængde | Bemærkning | Anbefaling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gammel Mosevej 15 – Bygning 1 (indvendigt) |  |  |  |  |  |  |
| Radiatorer |  | Intakt Uforurenet | Direkte genbrug / genanvendelse | 5 stk. | Forskellige størrelser | Direkte genbrug |
| Stuegulv, træbrædder |  | Intakte brædder Uforurenet | Direkte genbrug | 31 m2 | Lakken kan enten slibes af, eller påføre et nyt lag på. | Direkte genbrug |
| Træbjælke |  | Intakte Ubehandlet træbjælke | Direkte genbrug | SUM | Kan genbruges | Direkte genbrug |
| Bordplader |  | Intakte Uforurenet | Direkte genbrug / genanvendelse | 2 stk. | - | Direkte genbrug |
| Vandhaner/ vask |  | Intakte Ubehandlet | Direkte genbrug /genanvendelse | 2 stk. | Vasken på bad i stueetagen er taget ned. | Direkte genbrug |
| Lampe |  | Intakte Ubehandlet | Direkte genbrug | 4 stk. lamper 14 stk. LED spots | Det er ikke tjekket om pærerne virker | Direkte genbrug |
| Vinduer |  | Intakt glas Dateret 03/2004 Forurenet med PCB (0,62 mg/kg) | Genbrug /genanvendelse | 16 stk. | Vinduerne har forskellige størrelser | Genbrug efter afslibning af maling |
| Vinduesplader |  | Intakte – få brugsspor Uforurenet | Direkte genbrug | 5 stk. | Er i forskellige størrelser | Direkte genbrug |
| Tagvindue |  | Intakt glas Forurenet med PCB (0,62 mg/kg) | Genbrug efter afslibning af maling | 3 stk. | Er fra Velux dateret 2005 | Genbrug efter afslibning af maling |
| Trappe inkl. gelænder |  | Intakt – få brugsspor Uforurenet | Direkte genbrug / genanvendelse | 1 stk. |  | Direkte genbrug |
| Terrassedør |  | Intakt glas | Direkte genbrug | 1 stk. | Forurenet med PCB, under 1.0 mg/kg | Genbrug efter afslibning af maling |
| Hoveddør |  | Intakt – få brugsspor | Direkte genbrug | 2 stk. | Forurenet med PCB (0,30 mg/kg) | Genbrug efter afslibning af maling |
| Gammel Mosevej 15 – Bygning 1 (Udvendigt) |  |  |  |  |  |  |
| Mursten |  | Intakte mursten | Genbrug / Genanvendelse | Ca. 7877 stk. | Ca. 10 mm cementbaseret mørtel yderst. Resten af fugernes dybde er kalkmørtel Er omfuget | Genbrug efter rensning |
| Tagsten |  | Intakte | Direkte genbrug | 823 stk. | Udtages forsigtigt Uforurenet | Direkte genbrug |
| Gammel Mosevej 15 – Bygning 4 (indvendigt) |  |  |  |  |  |  |
| Vindue |  | Intakt glas Dateret 2018 | Direkte genbrug | 1 stk. | Uforurenet | Direkte genbrug |
| Træspær og lægter |  | Intakte | Direkte genbrug | SUM Dækker et etageareal på 70 m2 | Bygning er opført i 2018 Ubehandlet træ | Direkte genbrug |
| Gammel Mosevej 15 – Bygning 4 (Udvendigt) |  |  |  |  |  |  |
| Mursten |  | Intakte nye mursten Cementmørtel | Alternativ genbrug / Genanvendelse | Ca. 5959 stk. | Da mørtelen indeholder cement er det besværligt at fjerne fugemassen, derfor anbefales det at genanvende murstenene på anden vis. Man kan skære stykker ud af væggene og integrere dele af dem i gulve i nye byggerier. | Alternativ genbrug |
| Tagsten |  | Intakte nyere tagsten | Direkte genbrug | Ca. 920 stk. | Udtages forsigtig Uforurenet | Direkte genbrug. |